CSI4533

Automne 2011

	
	CSI 4533
	

	
	
	

	Hiver 2011
	Examen de MI-SESSION
	

	
	
	

	
	
	

	Prof:
	Robert Laganière 
	6 questions


	Nom:___________________________________
	No d’étudiant:_______________                                          

	
	

	
	


1.  Une caméra avec équipée d’un senseur de 3.6mm x 4.8mm ayant une résolution de 640H x 480V pixels. Cette caméra est utilisée dans un système de reconnaissance de plaque d’immatriculation. Pour être reconnaissable, les caractères de la plaque doivent avoir une hauteur minimale de 50 pixels. Donner la distance et l’angle que doit avoir la caméra ainsi que la distance focale de la lentille à utiliser (à vous de mesurer la hauteur réelle des caractères d’une plaque…). [4]
[image: image1.jpg]Licence plate recorder




2. La plaque d’immatriculation est détectée en utilisant d’abord un détecteur de rectangles. Décrire un algorithme permettant de détecter des rectangles horizontaux dans une image. [3]
3. Les caractères extraits de la plaque d’immatriculation sont malheureusement bruités ce qui rend la détection moins fiable (des pixels ‘1’s sont faussement ajoutés). L’image binaire ci-dessous montre la lettre C ainsi obtenue. Suggérer un opérateur permettant de nettoyer une telle image binaire. 
Montrer le résultat qui serait obtenu sur l’image montrée, en remplaçant les ‘1’s qui serait éliminés par des ‘X’s. [3]
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0

	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


4. Soit l’image suivante à 8 intensités. Dessiner l’histogramme de cette image. Égaliser cet histogramme et dessiner l’image résultante. [4]
	7
	0
	0
	5
	6
	3
	5

	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	7
	5
	5
	0
	0

	2
	0
	5
	7
	6
	7
	0

	0
	0
	5
	6
	0
	5
	0

	0
	0
	3
	6
	5
	0
	0

	3
	7
	1
	2
	0
	0
	5


	   
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


5. L’opérateur FAST est appliqué sur l’image ci-dessus avec un seuil de 3. Un point d’intérêt sera-t-il détecté à la position du pixel central ? Justifier votre réponse. [3]
6. A quelle valeur R, V, B correspond la couleur x=y=0.22 si son intensité (sa luminance) est de 180 ? [3]
ITU-R Rec. BT. 709 or CCIR Rec709 or sRGB 
   [ R ]   [  3.240479 -1.537150 -0.498535 ]   [ X ]
   [ G ] = [ -0.969256  1.875992  0.041556 ] * [ Y ]
   [ B ]   [  0.055648 -0.204043  1.057311 ]   [ Z ]
   [ X ]   [  0.412453  0.357580  0.180423 ]   [ R ] 
   [ Y ] = [  0.212671  0.715160  0.072169 ] * [ G ]
   [ Z ]   [  0.019334  0.119193  0.950227 ]   [ B ] 
]
[image: image2]

1

[image: image3.png]y
0.9
520 520 Gamut of a standard screen
0.8 ITUR BT.709 phosphors
510 0 L Red Green Blue White
0.7 5'50 x 0.64 0.30 0.15 0.3127
y 0.33 0.60 0.06 0.3290
0.6 T T T
570 Gamut for
500 NTSC Primaries
0.5 50 1 ‘ :
Gamut for CIE Primaries
04 590 | Corners on the contour
. 600 Dominant
61 wavelength
03 620 in nanometers
T 650
700 7000
0.2
480
01 Purple line
470
0.0 435.8
: 380

0.0 0.1 0.2 03

0.4

0.5 0.6 0.7 0.8 09 x 1.0



